Gcode PREVIEW et Thumbnails - Processus :

En premier et avant toute chose -> Installation de Python si nécessaire :

Installation de Python : `https://www.python.org/downloads/release/python-3910/`

Pendant que vous êtes dans les fenêtres de configuration de Python, cochez la case Ajouter Python 3.9 à PATH. Activez toutes les fonctionnalités facultatives. Allez dans Avancé, cochez ajouter python aux variables d'environnement, définissez le répertoire d'installation `C:\Program Files\Python39`.

Pour activer dans PrusaSlicer les thumbnails :

Ajoutez `PrusaSlicer_JPEG_Preview.py` (PrusaSlicer <= v2.3.3) ou `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24.py` (PrusaSlicer >= v2.4.x) à la section des scripts de post-traitement des paramètres d'impression :

- Copiez le script `PrusaSlicer_JPEG_Preview.py` ou `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.py` dans un dossier comme : `C:\Program Files\Prusa3D\Scripts_Post-processings\`

- Ouvrez PrusaSlicer and allez sur l’onglet Réglage d’impression, section Scripts de post-traitement et saisssez exactement dans le champ de saisie `"C:\Program Files\Python310\python.exe" "C:\Program Files\Prusa3D\Scripts_Post-processings\PrusaSlicer_JPEG_Preview.py";` (PrusaSlicer <= v2.3.3)

Ou :

`"C:\Program Files\Python310\python.exe" "C:\Program Files\Prusa3D\Scripts_Post-processings\PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.py";` (PrusaSlicer >= v2.4.x)

J’ai réalisé un executable .exe pour ces scripts (peut-être plu simple à utiliser) : `PrusaSlicer_JPEG_Preview.exe` (for PrusaSlicer <= v2.3.3) and `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.exe` (for PrusaSlicer >= v2.4.x).

Vous devez copier le script en rapport avec votre version de PrusaSlicer ou SuperSlicer, dans le même dossier que prusaslicer.exe or superslicer.exe is , puis toujours dans section  "Scripts de post traitement", saisissez uniquement `PrusaSlicer_JPEG_Preview.exe` ou `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.exe` ou ` "C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\PrusaSlicer_JPEG_Preview.exe"` ou "C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\PrusaSlicer_JPEG_Preview.exe"`

Ensuite, allez dans l'onglet Réglages de l'imprimante, section Firmware et vérifiez si vous avez `50x50, 180x180`. Si ce n'est pas le cas, saisissez ce paramètre dans le champ de saisie.

- N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau profil.

- Le fichier généré se termine par `_thumb`.

Pour activer dans Cura (version < v5.0 pour le moment !) les thumbnails :

- Allez dans le menu Aide sur Cura et sélectionnez Afficher le dossier de configuration dans Windows, vous obtiendrez un explorateur ouvert dans le chemin à l'intérieur de votre dossier de profil utilisateur : `C:\Users\'user name'\AppData\Roaming\cura\'version_cura' \scripts`

- Fermez Cura et enregistrez le script `Cura_JPEG_Preview.py` dans le dossier des scripts.

- Ouvrez Cura, accédez aux extensions > Post processing > Modify G-Code -> Add a script - > Create JPEG Preview.

- Si ce n'est pas le cas, cochez les cases Créer une vignette et un aperçu.

- Fermez la fenêtre.

Si tout est fait correctement, vous verrez une petite icône à côté du bouton de découpage qui indique que le script est activé.

Gcode PREVIEW and Thumbnails - Process :

First and before : Installation of Python if necessary :

Installation of Python : `https://www.python.org/downloads/release/python-3910/`

While you're in python setup windows set the checkbox add Python 3.9 to PATH. Enable all optional features. Go to Advanced, check add python to environment variables, set install directory `C:\Program Files\Python39`

To include PrusaSlicer thumbnails:

Add `PrusaSlicer_JPEG_Preview.py` (PrusaSlicer <= v2.3.3) or `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24.py` (PrusaSlicer >= v2.4.x) to the to the post-processing scripts section of print settings :

- Copy the script `PrusaSlicer_JPEG_Preview.py` or `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.py` in a folder ie : `C:\Program Files\Prusa3D\Scripts_Post-processings\`

- Open PrusaSlicer and go to Print Settings Tab, Post-processing scripts section and enter exactly in the input field `"C:\Program Files\Python310\python.exe" "C:\Program Files\Prusa3D\Scripts_Post-processings\PrusaSlicer_JPEG_Preview.py";` (PrusaSlicer <= v2.3.3)

or :

`"C:\Program Files\Python310\python.exe" "C:\Program Files\Prusa3D\Scripts_Post-processings\PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.py";` (PrusaSlicer >= v2.4.x)

I did an .exe for the scripts : `PrusaSlicer_JPEG_Preview.exe` (for PrusaSlicer <= v2.3.3) and `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.exe` (for PrusaSlicer >= v2.4.x)

You have to copy the scripts to the same folder as prusaslicer.exe or superslicer.exe is on, then on "Post processing scripts", place ONLY the following `PrusaSlicer_JPEG_Preview.exe` or `PrusaSlicer_JPEG_Preview_P24x.exe`

- Next go to Printer Settings tab, Firmware section and check if you have `50x50, 180x180`. If not enter this parameter in the input field.

- Don't forget to save your new profil.

- Generated file ends with `_thumb`.

To include Cura thumbnails (For the moment, only for Cura version < v5.0 !):

- Go to the Help menu on Cura and select Show Configuration Folder in Windows you will get an explorer opened in the path inside of your user profile folder: `C:\Users\'user name'\AppData\Roaming\cura\'version_cura'\scripts`

- Close Cura and save the script `Cura_JPEG_Preview.py` in the scripts folder.

- Open Cura go to Extensions > Post processing > Modify G-Code -> Add a script - > Create JPEG Preview.

- If not, check cases Create thumbnail and preview.

- Close windows.

If everything is done right you will see little icon next to slicing button which shows that the script is enabled.